Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 80 del 15 aprile 2003, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000 – TUEL] – e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri il 16 aprile 2003 e così per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento  è entrato in vigore il giorno successivo della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Contestualmente è abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

UFFICIO TECNICO

3^ AREA: GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO: URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

##### INDICE

Art. 1 - Principi generali	4

Art. 2 - Richiesta e rilascio autorizzazioni	4

Art. 3 - Emanazione di ordinanza sindacale	5

Art. 4 - Oneri a carico dei proprietari delle piante	5

Art. 5 - Ripristino	5

Art. 6 - Prescrizioni tecniche per potature e trapianti	5

Art. 7 - Salvaguardia delle piante e del suolo	7

Art. 8 - Nuovi impianti	7

Art. 9 - Sanzioni	7

Art. 10 – Entrata in vigore.	8

9

# Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sul patrimonio arboreo pubblico e privato del territorio del Comune di Cerveteri.

# Art. 2 - Richiesta e rilascio autorizzazioni

- Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno cm. 60 (sessanta), misurata a mt.1,00 (uno) da terra e le piante esotiche di interesse botanico di qualsiasi dimensione.

- Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui al comma 1 deve chiedere preventiva autorizzazione al Servizio Tecnico Urbanistica.

- L'istruttoria, espletata dal competente Ufficio Urbanistica, verrà definita nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

- I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità saranno valutati ad insindacabile giudizio da funzionari del Corpo Vigili del Fuoco, competenti per territorio, ai quali spetterà l'immediato abbattimento.

- Parimenti ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione del Dirigente preposto, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante insistenti su parchi e giardini sottoposti ai vincoli della Soprintendenza al Beni Ambientali e Architettonici dello Stato.

- L’autorizzazione ai lavori di abbattimento è subordinata alla dimostrazione che la pianta, oggetto dell’intervento, manifesta pericolosità in quanto:

A) botanicamente malata;

B) arreca danni a strutture edilizie legittimate.

- La domanda relativa all’autorizzazione deve essere presentata in carta legale dal proprietario del fondo su cui vegeta la pianta ed indirizzata all’ufficio Tecnico Urbanistica, corredata da dettagliata relazione tecnica firmata da professionista abilitato con apposita planimetria localizzativi, con relativi coni visivi e documentazione fotografica, opportunamente timbrate, firmate e datate.

- Per la pericolosità di cui al precedente punto “A”, del comma 6, la relazione deve essere firmata da perito agrario o dottore agronomo o altro professionista abilitato ad asseverare la malattia botanica della pianta.

Per quanto riguarda la pericolosità di cui al precedente punto “B”, del comma 6, la relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato (architetto/ingegnere/geometra/perito edile ed altre figure professionali simili), con l’indicazione degli estremi dei titoli abilitativi degli immobili soggetti a danni.

- Nella domanda il proprietario del fondo si deve impegnare all’attecchimento di nuova pianta simile a quella da abbattere od altra essenza autoctona delle dimensioni minime di cm. 40 (quaranta) misurata a metri uno da terra. Il mancato reimpianto è sanzionato ai sensi dell’art. 10 punto c) ed il mancato attecchimento, constatato anche dopo un anno dall’autorizzazione rilasciata, è sanzionato con l’art. 10 punto d) con obbligo di nuovo reimpianto.

- Alla domanda dovrà essere allegato il bollettino di pagamento per i diritti di istruttoria pari ad €  20 (euro venti) da versarsi sul ccp n° 51173003 intestato a Comune di Cerveteri, obbligatoriamente con causale abbattimento alberi.

# Art. 3 - Emanazione di ordinanza sindacale

- L'Amministrazione Comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza sindacale, che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature.

- Il corpo della polizia municipale verificherà, con opportuni sopralluoghi, l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

- Qualora una o più architetture vegetali presenti nella proprietà vengano riconosciute quali beni culturali e ambientali, ai sensi del D.lgs. 490/99, il proprietario è tenuto a seguire le disposizioni di legge in ordine alla manutenzione, conservazione e sostituzione.

# Art. 4 - Oneri a carico dei proprietari delle piante

  - Gli abbattimenti delle piante opportunamente individuate, o il loro trapianto, dovranno essere eseguiti ad esclusiva cura e spese del proprietario del giardino.

# Art. 5 - Ripristino

- Le presenze arboree alterate a seguito di eventuali abbattimenti o trapianti, dovranno essere ripristinate o modificate tenendo conto dei parametri storico - paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando le specie autoctone, le cui caratteristiche, genere, specie e altezza, verranno stabilite nell'autorizzazione al taglio o al trapianto.

# Art. 6 - Prescrizioni tecniche per potature e trapianti

- L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.

- Le potature di mantenimento, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato al casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica o privata.

- La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate.

A) Potatura di piante di alto fusto a foglia caduca

Interventi di potatura, di ristrutturazione c/o mantenimento al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, dovranno prevedere:

- eliminazione di rami e parti di tronchi secchi;

- taglio all'inserzione, delle branche e dei rami in soprannumero;

- riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branca al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);

- branche e rami concorrenti rimossi e accorciati;

- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;

- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;

- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;

- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

- tutti gli interventi sui platani dovranno rispettare la normativa vigente dandone comunicazione al preposto ufficio sovracomunale.

B) Potatura di piante di alto fusto sempreverdi

Interventi di potatura atti a mantenere o riformare una chioma dall'aspetto naturale:

- eliminazione dei rami secchi;

- riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra delle nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);

- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;

- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;

- eventuale diradamento dei rami;

- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;

- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

C) Rimonda delle palme

- Sono vietati i tagli di foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione limitandola ad un ciuffo apicale e la scorticatura della stipite.

- I lavori di rimonda dovranno prevedere:

- accurata ripulitura dello stipite da eventuali rampicanti;

- asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle vecchie infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche, due giri delle verdi e scalpellatura dei tacchi, in forma lunga, come da pianta campione comunale. I tacchi dovranno essere ben rifiniti con idonei attrezzi da taglio e non presentare spaccature o slabbrature;

- le nuove infiorescenze ed i giovani caschi di datteri dovranno essere conservati;

- nell'esecuzione dei lavori è consentito l'uso dei ramponi solo per le piante non raggiungibili mediante piattaforma idraulica o autoscala in quanto le ferite arrecate allo stipite della palma dal ramponi possono essere fonte di infezione parassitaria;

- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

D) Grandi trapianti

Questo intervento si rende necessario quando si intende salvare piante di pregio botanico ed estetico.

Al fine di arrecare il minor danno possibile occorre preparare l'esemplare arboreo con precisi accorgimenti tecnici.

La preparazione dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto, effettuando attorno al tronco lo scavo di una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze della specie.

Lo scavo andrà riempito con terriccio leggero in modo di permettere all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da estirpare.

Andranno osservate queste precauzioni:

- effettuare il trapianto nel rispetto del ciclo biologico della pianta cercando di mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario;

- per le palme il periodo consentito per il trapianto è giugno-agosto;

- ridurre leggermente la chioma prima dell'estirpazione;

- utilizzare sostanze antitraspiranti;

- dopo il trapianto utilizzare protezioni contro l'eccessiva insolazione.

E) Epoca di potatura

La potatura dovrà essere effettuata solo da personale specializzato.

La potatura dovrà essere praticata durante il periodo di minore attività vegetativa della pianta.

Per le palme il periodo indicato è Marzo – Ottobre

# Art. 7 - Salvaguardia delle piante e del suolo

- Tutti gli interventi di scavo, scasso o di bitumatura che per varie ragioni dovessero essere effettuati in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Beni Manutentivo ed Ambiente, che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.

- Sono vietate cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili nell'area di incidenza delle piante.

- E vietato agganciare alle piante o ai rami fili per illuminazioni natalizie o altri impianti.

- E vietato altresì qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

- Nell'ambito di cantieri allestiti in aree verdi tutti gli alberi devono essere muniti di una robusta protezione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.

# Art. 8 - Nuovi impianti

- I nuovi impianti e la sostituzione delle piante il cui abbattimento è stato autorizzato, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Ufficio Manutentivo ed Ambiente, sia per quanto concerne l'individuazione del genere e della specie, che per le dimensioni della pianta.

- I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dall'articolo 892 e successivi del Codice Civile.

# Art. 9 - Sanzioni

- In caso di inosservanza al presente regolamento, verranno applicate, a carico del proprietario e della Ditta esecutrice dei lavori, in ragione di ciascun albero, le seguenti sanzioni, che saranno emesse dal corpo dei vigili urbani:

a) lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente = €  100,00 (euro cento)

b) lesioni all'apparato radicale, danneggiamento od abbattimento di un albero di scarso valore ornamentale o ambientale = €  200,00 (euro duecento)

c) mancato rispetto degli adempimenti previsti delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, e nelle ordinanze emesse, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione/ordinanze stessa = €  500,00 (euro cinquecento)

d) per tutte le altre contravvenzioni al regolamento non previste nel presente articolo = €   50,00 (euro cinquanta)

- In aggiunta alle sanzioni previste dalle lettere a b c d, di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello descritto o abbattimento di albero di particolare pregio ornamentale o ambientale, potrà esigere dal contravventore una nuova messa a dimora, fino alla concorrenza del valore di mercato, della pianta danneggiata, determinata ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Urbanistica.

- Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno, altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensione e specie, indicati dall'Ufficio Urbanistica, pari al valore del danno arrecato gli alberi in questione.

- All'accertamento ed alla contestazione circa l'inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento procederà il personale del Comando della Polizia Municipale di concerto con l'Ufficio Tecnico Urbanistica.

# Art. 10 – Entrata in vigore.

##### Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

##### Contestualmente è abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

DOMANDA IN CARTA LEGALE

marca

da

bollo

COMUNE DI CERVETERI

PROVINCIA DI ROMA

Tel. 06 - 896301 –, Fax 06 - 9943008. Piazza Risorgimento n° 1 – 00052 CERVETERI

          

All’UFFICIO TECNICO LL.PP.

Servizio Ambiente

Piazza Risorgimento 1

00052 CERVETERI

Oggetto: DENUNCIA DI ATTIVITÀ ARBOREA (D.A.B.)

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………..………….… , nato/a a ……………………………………………..( Prov. di ……..…………) il ……………………………, residente in ……………………………………….….. via /piazza………………………………………. n° ……… CAP ……... Tel ……………………… avendone il pieno titolo richiesto dalla Legge in quanto proprietario/a (ovvero………………………………………………………) dell’immobile sito in Cerveteri, via /piazza………………………………….. n° ………., distinto al catasto al Foglio …………. P.lla….…………..

COMUNICA

che a partire dal TRENTESIMO giorno successivo a quello della presente comunicazione darà inizio ai lavori di attività arborea (DAB), come previsto dal Regolamento Comunale del Verde, relativo agli interventi botanici di abbattimento delle essenze così come dettagliatamente descritti nella allegata relazione a firma del professionista …………………………………...……………………………………………………..……… iscritto al ……………………………………..…………………….. di ………………………….. con n° ………………………..;

DICHIARA

- Che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta …………………………………………………………………………., e che la stessa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

- Che l’abbattimento riguarda essenze arboree che manifestano pericolosità in quanto:

  - botanicamente malate

  - arrecano danni a strutture edilizie legittimate

- Che le essenze arboree di che trattasi, ovvero l’area sul quale vegetano le stesse:

  - Arrecano danni alle strutture edilizie legittimate, realizzate in virtù del/i seguente/i regolare/i titolo/i abilitativo/i rilasciato/i dal Comune ovvero Licenza/concessione edilizia n° …………..del ……………………… e successive  n° ………….. del ………………………………intestata/e a …………………………………………………………………………………………………………., ovvero edificate in data …………………………………..con ………………………………………………………..;

  - Non ricadono in terreni soggetti ad alcun vincolo, diretto o indiretto, di tutela archeologica, ambientale, paesaggistica, storico – monumentale, idrogeologica, boschiva, con particolare riferimento al D.L.vo 490/99, L. 431/85, L. 183/89, L. 394/91, R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26;

  - Sono soggette ai seguenti vincoli di tutela …………………………………………………………………… ed in merito si dichiara che:

  - È stato ottenuto il relativo nulla osta di Legge allegato in copia

  - Trattasi di opere per le quali NON necessita il nulla osta/parere di Legge, in quanto ………………………………………………………………………………………………………………...

- Che per il suddetto intervento

  - È stato ottenuto nulla osta condominiale (allegato in copia);

  - È stato ottenuto nulla osta delle proprietà  confinanti interessate (allegato in copia);

  - Non è pendente alcun provvedimento sanzionatorio emesso dal Comune di Cerveteri o da altri Enti ed Istituzioni a ciò preordinati;

  - Sono soggette ai seguenti vincoli di tutela …………………………………………………………………… ed in merito si dichiara che: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………….…….

- Che per il suddetto intervento si impegna  all’attecchimento di nuova pianta simile a quella da abbattere (ovvero altra essenza autoctona del tipo ………………………………………………….…………..) delle dimensioni di circonferenza minima di cm. 40 (quaranta) misurata a metri uno da terra, presentando successivamente dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto reimpianto, consapevole che il mancato reimpianto stesso è sanzionato ai sensi dell’art. 10 punto c) del Regolamento Comunale del Verde ed il mancato attecchimento, (constatato anche dopo un anno dalla data di presentazione della DAB), è sanzionato con l’art. 10 punto d) con obbligo di nuovo reimpianto.

ALLEGA

 N° 2 copie dell’elaborato grafico con l’indicazione delle essenze arboree interessate dall’intervento, con la localizzazione dei coni visivi relativi alla documentazione fotografica, timbrato e firmato da professionista abilitato;

 N° 2 copie della relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, con timbro e firma, da dove si evinca il tipo di pericolosità dell’essenza arborea interessata, fermo restando per gli interventi di malattia botanica, la relazione deve essere firmata da perito agrario, dottore agronomo o altro professionista abilitato mentre per quanto riguarda gli interventi di danni a strutture edilizie legittime, la relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato (architetto/ingegnere/geometra/perito edile ed altre figure professionali simili), con l’indicazione degli estremi dei titoli abilitativi degli immobili soggetti a danni.

£ almeno due fotografie a colori dell’essenza arborea interessata all’intervento, timbrate, firmate e datate dal tecnico incaricato o dal richiedente;

£ attestazione di pagamento per i diritti di istruttoria pari ad €  20,00 (euro venti) da versarsi sul ccp n° 51173003 intestato a Comune di Cerveteri, con causale: “DAB” (Denuncia Attività Botanica).

£ nulla osta ………………………………………………………………………………………………………………;

£ altro …… ……………………………………………………………………………………………………………….

Data ……………………….

FIRMA

…………………………………………..